В кн.: Судебная медицина: вопросы, проблемы, экспертная практика. 2018, Выпуск 4 (25).-Новосибирск.-2018.-С.194-202. Список лит.: С. 201-202 (8 названий).

ОПЫТ  ПРИМЕНЕНИЯ  УНИФИЦИРОВАННОГО  МЕТОДА

КОЛИЧЕСТВЕННОГО  ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЯДА  ЛЕКАРСТВЕННЫХ

СРЕДСТВ  В  ТРУПНОЙ КРОВИ  С  ВНУТРЕННИМ  СТАНДАРТОМ

НА  ОСНОВЕ  ЖЖЭ  И  ВЭЖХ-УФ

П.В.Никитин

г. Кемерово

Для достоверного определения концентрации большого числа лекарственных средств (ЛС) в трупной крови, как в объекте, имеющем наибольшее значение для корректной судебно-медицинской оценки факта обнаружения того или иного токсиканта в биоматериале, наиболее оптимальным является использование внутреннего стандарта (ВС). Только так можно учесть все особенности изолирования конкретного ЛС из крови (скомпенсировать «неопределенность систематическую») и минимизировать возможности разнообразных потерь в каждом конкретном определении (заметить и устранить «неопределенность случайную»).

Подбирать и использовать для определения разных по своим свойствам  ЛС в трупной крови каждый раз свой, индивидуальный ВС и свою схему изолирования и определения нам кажется слишком расточительным и нерациональным. Поэтому основной целью данной работы явилось создание некой унифицированной схемы-«оболочки», одинаково оптимально пригодной для определения самых разнообразных ЛС. Рабочие стандартные растворы ЛС – учитывая реалии большинства судебно-химическим отделений бюро СМЭ - готовились на основе доступных коммерческих форм ЛС, но с обязательной дополнительной проверкой их концентраций любым независимым (т.е. не связанным с заранее построенным градуировочным графиком) методом.  В нашем случае это были либо метод ВЭЖХ-УФ, с использованием данных БД-2003-500 (Барам Г.И., 2005), либо различные варианты прямой или разностной УФ-СФМ, с использованием литературных значений удельных показателей поглощения (Clarke, 1986; Mueller, 1995). Жидкость-жидкостная экстракция, в отличие от экстракции твердофазной, также продолжает оставаться наиболее используемым и отработанным вариантом изолирования ЛС из биоматериала. И, наконец, само определение проводится на высокоэффективном жидкостном хроматографе Милихром А-02, который широко используется в СХО БСМЭ и ХТЛ страны, в стандартном для применения БД-2003-500 режиме, что позволяет удачно совместить само количественное определение ЛС с качественным подтверждением его по параметрам удерживания и поглощения в УФ-диапазоне.

В качестве ВС нами был выбран метронидазол: коммерческие лекарственные формы его доступны и дешевы, растворы устойчивы, вещество уверенно определяется с помощью ВЭЖХ-УФ, область выхода его на хроматограмме практически не перекрывается другими ЛС, представляющими интерес для судебных химиков. Нами в работе использовался раствор метронидазола с концентрацией около 5 мг/мл (определенной затем  точно с помощью ВЭЖХ и БД-2003), приготовленный из таблеток 250 мг, в 0,01 н растворе соляной кислоты. В течение 3 лет применения этого метода существенных изменений внешнего вида и концентрации такого раствора ВС мы не наблюдали. Возможно также использование уже готовой коммерческой формы этого ЛС с такой же концентрацией (0,5% раствор для инъекций и для инфузий, в частности, Метрогил раствор для инъекций, 5 мг/мл, флаконы по 100 мл, производство Юник Фармасьютик, Индия, срок годности 3 года, цена – по состоянию на февраль 2015 года – 28 рублей). Пик терапевтической его концентрации в плазме крови человека после приема дозы 400 мг спустя 2 часа составил 4,5-11,6 (в среднем, 6,9) мг/л (Clarke, 1986). В данном же случае, концентрация метронидазола в крови, используемая как ВС, на порядок больше и составляет около 80 мг/л. Вещество это достаточно хорошо экстрагируется этилацетатом в широком диапазоне рН: по литературным данным (R.K.Muеller, 1995), выход экстракции этилацетатом при рН 3-13 составляет 0,29. При проведении изолирования, как описано ниже, площадь пика ВС на хроматограмме получалась, как правило, в интервале 20-50 AU х мкл. Исходя из такой абсолютной площади пиков, выход метронидазола при описанном ниже методе изолирования и очистки составил в среднем около 24%.

Выбор подходящего растворителя рабочего стандартного раствора конкретного ЛС осуществляли исходя из его свойств и растворимости (Машковский М.Д., 1993). В наших случаях это могли быть: вода, этанол, слабые (0,01-0,001 н) водные растворы соляной кислоты или едкого натра. Концентрацию рабочего стандартного раствора выбирали исходя из интересующего диапазона концентраций ЛС в крови (стараясь «перекрыть» уровни максимальной терапевтической – минимальной токсической), учитывая, что добавляемый для затравки объем его к крови должен находиться в интервале 5-50-80 мкл, а также исходя из дозировки ЛС в конкретной коммерческой лекарственной форме и имеющейся мерной посуды. Реальные концентрации рабочих стандартных растворов ЛС, использованных нами в этой работе, составили от 0,125 мг/мл (амитриптилин) до 5 мг/мл (парацетамол). Необходимо особо обращать внимание на химическую форму ЛС, для которой указана дозировка на используемой упаковке лекарственной формы: для большинства веществ оснОвного характера это – именно основание, но, например, для метоклопрамида дозировка была указана в пересчете на его соль - безводный гидрохлорид. При обязательной проверке концентрации рабочих стандартных растворов можно ориентироваться на максимальные допустимые отклонения, регламентированные, например, ГФ XI (1989) для конкретных исходных лекарственных форм; мы, на первоначальном этапе работе, определили ее для себя менее строго - в 20%. При большем отклонении определенной концентрации от расчетной (исходя из дозировки ЛС) для последующего расчета градуировочного графика использовали концентрацию определенную. Как правило, каждый график строился по 4 концентрациям.

Для построения графиков использовали трупную кровь без выраженных признаков гниения, предварительно проверенную на отсутствие (после изолирования) на хроматограмме каких-либо пиков в интересующих областях объемов удерживания.

За основу использованной нами методики изолирования была взята описанная ранее (Барсегян С.С., с соавт., 2012). К 3 мл крови добавляли 50 мкл стандартного раствора метронидазола (приблизительно 5 мг/мл), 3 мл насыщенного водного раствора тетрабората натрия (буры), около 0,5 г безводного сульфата натрия (добавка необязательна, но его присутствие облегчает последующее разделение эмульсии) и дважды экстрагировали смесью растворителей гексан-этилацетат-изопропанол (5:5:1), порциями по 3 мл, каждый раз интенсивно взбалтывая в течение 2-3 минут и разделяя образующуюся эмульсию центрифугированием (при 1500-3000 мин-1). Извлечения отбирали пипеткой (объем отбираемой порции извлечения на первой ступени – около 1,5-2 мл, на второй – около 3-3,5 мл), объединяли, фильтровали через небольшой слой безводного сульфата натрия, дополнительно промывали фильтрующий слой 0,5 мл смеси растворителей. Извлечение упаривали досуха в токе теплого воздуха в центрифужной пробирке, сухой остаток (обычно – маслянистый, желтый)  растворяли в 4 каплях гексана и 200 мкл 10% раствора ацетонитрила в 0,01 н растворе соляной кислоты, интенсивно взбалтывали, центрифугировали. 4 мкл нижнего слоя исследовали методом ВЭЖХ на хроматографе Милихром А-02. Использование такого варианта реконструкции пробы позволило избавиться от липофильных соэкстрактивных веществ и добиться стабильного перехода искомых ЛС и ВС из органической фазы в водную.

Мы использовали несколько «укороченный» (для ускорения анализа и уменьшения расходования элюента) вариант «авторского» режима: колонка 2,0х75  мм, насадка  ProntoSIL-120-5-C18  AQ DB-2003, градиентное элюирование - растворы ацетонитрила в 0,2 М растворе перхлората лития в 0,005 М растворе хлорной кислоты: после регенерации 5% - 600 мкл, от 5 до 69% - от 0 до 2700 мкл, затем чистый ацетонитрил - до 3000 мкл, со скоростью 100 мкл/мин. Температура колонки – 40 оС. Детектор - УФ-СФМ, на 8 длинах волн (210, 220, 230, 240, 250, 260, 280 и 300 нм), частота детектирования - 0,18 с.  Идентификацию пиков проводили с помощью программы МультиХром-СПЕКТР 1.3 для Windows (1993-2003 Ampersand Ltd), поставляемой с хроматографом, на основании базы данных БД-2003-500, по спектрам наилучшей чистоты, с углом соответствия до 5о, с «окном» по времени 10%. Количественное определение проводили по площадям пиков, зарегистрированных при длине волны 210 нм. Использование хроматографического разделения для количественного определения позволило в одной пробе определять несколько (в наших случаях, как при построении графиков, так и в последующих реальных анализах - до 8) веществ-аналитов, выходящих с разными объемами удерживания, одновременно, что позволило существенно съэкономить как время исполнителей, так и затраты на реактивы, экстрагенты и элюент.

Градуировочные графики рассчитывали исходя из прямо пропорциональной зависимости отношения площадей (S) исследуемого вещества и внутреннего стандарта (аналитический сигнал) от отношения их концентраций (C) в извлекаемой крови. Расчет такого «прямого уравнения» проводили с помощью программы Microsoft Excel, с выведением  линии тренда при линейной интерполяции с ненулевым свободным членом, с обязательным определением коэффициента корреляции (R2 – его значения составили, как правило, 0,99-0,999 и выше); использование варианта расчета графика, проходящего через начало координат, приводило к существенно меньшему значению коэффициента корреляции. Для последующего практического использования это уравнение решали относительно исходного аргумента – отношения концентраций («обратное уравнение»). Кроме того, используя каждый раз раствор внутреннего стандарта одной и той же концентрации и добавляя один и тот же объем его, концентрацию ВС в крови можно было «убрать» в коэффициенты, что и было сделано для упрощения расчета концентрации ЛС в крови. Для примера, можно привести уравнение градуировочного графика на кофеин (в области концентраций в крови 3,5-25 мкг/мл):

S коф / S вс = 2,913 х С коф / С вс + 0,065       (R2 = 0,9991),

или, учтя уточненную концентрацию раствора ВС - метрондизола, использованного нами в работе (4,46 мг/мл):

С (мкг/мл) = 25,5 х S коф / S вс - 1,66.

Уравнениями подобной формы (как последнее), более удобными  в работе, и описаны все 21 уже полученный градуировочный график.

Помимо построения градуировочных графиков мы определили выход искомых ЛС при их изолировании и очистке, поскольку описанная методика изолирования позиционируется (и реально давно используется нами ) в качестве скрининговой при исследовании биожидкостей. Расчет выхода проводили по абсолютной (ненормированной) площади пиков ЛС на хроматограммах. В таблице ниже представлены полученные нами значения выходов исследованных ЛС.

| № п/п | Лекарственное средство | Интервал концентраций в крови, мкг/мл | Выход при изолировании и очистке, среднее значение (min-max), % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Азалептин | 1,7-9,5 | 73 (50-83) |
| 2 | Аминазин | 0,5-5,0 | 55 (44-69) |
| 3 | Амитриптилин | 0,4-2,5 | 18 (17-20) |
| 4 | Анаприлин | 0,53-3,3 | 83 (77-87) |
| 5 | Дибазол | 1,6-12 | 18 (17-19) |
| 6 | Димедрол | 4-40 | 52 (42-63) |
| 7 | Дипразин | 0,8-5,0 | 24 (23-26) |
| 8 | Доксиламин | 0,6-5,6 | 71 (47-90) |
| 9 | Дротаверин | 0,72-4,5 | 43 (31-49) |
| 10 | Карбамазепин | 6,7-42 | 24 (21-26) |
| 11 | Кетамин | 2,0-20 | 60 (49-66) |
| 12 | Кордиамин | 5,0-60 | 37 (22-48) |
| 13 | Кофеин | 3,5-25 | 18 (14-20) |
| 14 | Метоклопрамид | 1,6-12 | 14 (13-15) |
| 15 | Метопролол | 2,2-14,4 | 76 (48-88) |
| 16 | Папаверин | 1,0-6,0 | 17 (16,7-17,1) |
| 17 | Парацетамол | 13,3-83 | 15 (14-16) |
| 18 | Пентоксифиллин | 4,2-32 | 11 (10-11) |
| 19 | Теофиллин | 10-60 | 0,8 (0,73-0,91) |
| 20 | Трамадол | 0,615-6,15 | 92 (82-97) |
| 21 | Фенобарбитал | 3,1-29 | 32 (31-36) |

Полученные нами результаты свидетельствуют о принципиальной применимости выбранного нами способа изолирования (в единственную смесевую органическую фазу, при едином значении рН) и очистки для самых разных по химической природе ЛС – как оснОвного (включая производные фенотиазина), так кислого (фенобарбитал) и амфотерного (парацетамол, ксантиновые алкалоиды) характера, несмотря на разницу в выходах изолирования некоторых из этих веществ на 2 порядка.

Небольшой угол отклонения спектральных отношений (мера искажения спектра вещества), обычно наблюдавшийся для пика метронидазола (не более 1о), в совокупности с «нормальной» его площадью (20-50 AU x мкл), свидетельствовали об отсутствии мешающих влияний соэкстрактивных веществ. Но однажды мы наблюдали пик ВС увеличенной (почти вдвое) площади и с существенно искаженными спектральными отношениями (угол отклонения 8,5 о), что было вызвано, предположительно, присутствием в пробе тирамина (кровь с заметными гнилостным изменениями). В этом случае количественное определение кофеина, аминазина и димедрола в крови мы провели по абсолютным (ненормированным) площадям соответствующих пиков, удельным площадям пиков этих вешеств (из БД-2003-500) и значениям выходов их при изолировании и очистке пробы, приведенным выше.

После окончательного расходования приготовленного раствора ВС и перехода на новый раствор можно будет либо «довести» его точную концентрацию до использовавшейся ранее при построении градуировочных графиков и продолжать использовать уже полученные формулы, либо, учтя эту точную новую концентрацию в расчетных формулах в явном виде, пересчитать, получив новые коэффициенты градуировочных зависимостей.

В качестве задач на перспективу, помимо простого дополнения «оболочки» новыми градуировочными графиками, хотелось бы провести полноценную валидацию метода, а также разработать и отработать процедуру периодического внутрилабораторного контроля качества.

Список использованной литературы:

1. Барсегян С.С., Николаева Н.О., Онищенко М.М., Саломатин Е.М., Сальникова Е.А. Определение клозапина при судебно-химическом исследовании трупной крови, мочи и печени с применением высокоэффективной жидкостной хроматографии. – Суд.-мед.эксперт.-2012.-№ 4.-С.43-47.

2. Государственная фармакопея СССР: Вып. 2. Общие методы анализа. Лекарственное растительное сырье /МЗ СССР.-11-е изд., доп.-М.: Медицина, 1989-400 с.

3. Машковский М.Д. Лекарственные средства. В двух частях. 12-е изд., перераб. и доп. - М.:Медицина, 1993.

4. Хроматограф «Милихром А-02». Определение веществ с применением баз данных «ВАЖХ-УФ». Сборник /сост. Г.И.Барам). – Новосибирск, 2005.-64 с.

5. Clarke`s isolation and identification оf drugs in pharmaceuticals, body fluids, and post-mortem material. - London, 1986.-1224 р.

6. Toxicological Analysis /ed. by R.K.Mueller. - Leizig: Edition MOLINApress, 1995.-846 р.

Сведения об авторе:

Никитин Павел Валерьевич, 650065 Кемерово, пр. Московский, д.45 Б, кв. 60, тел. (8-3842)-54-33-38 (раб.), 8-904-371-35-45; Е-mail nickitin.pavel@yandex.ru

П.В.Никитин

ГБУЗ КО ОТ «Кемеровское областное клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы»

E-mail: nickitin.pavel@yandex.ru

P.V.Nikitin

The Kemerovo Region Clinical Bureau of Forensic Medicine

На основании данных литературы и собственных исследований предложен простой метод экстракционного выделения  лекарственных средств (ЛС) из трупной крови для количественного определения их с единым внутренним стандартом. При построении градуировочных графиков показана возможность применения метода для разнообразных веществ основного, кислого и амфотерного характера. Предложен алгоритм обязательной независимой проверки коммерческих форм лекарственных средств для построения этих графиков. Приведены данные для 21исследованного нами ЛС.

Ключевые слова: лекарственные средства, определение концентраций в трупной крови, унифицированный метод.

Сведения об авторах:

Никитин Павел Валерьевич, врач судебно-медицинский эксперт судебно-химического отделения ГБУЗ КО ОТ КОКБСМЭ.

Адрес: 650036, г. Кемерово, ул. Волгоградская, 39 А

E-mail: nickitin.pavel@yandex.ru