# МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРаЦИИ

# ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

В.И. Сорокин, Г.В. Любецкий, В.П. Мелкозеров, 
А.В. Лабутин, И.В. Рамусь

ЭКСПЕРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЗОМОРФИНА

Методические рекомендации

Москва  2007

УДК 343.9

Утверждены Постоянным комитетом по контролю наркотиков

(протокол №          от           2007 г.)

Одобрены и рекомендованы к опубликованию
Методическим и Редакционно-издательским советами
ЭКЦ МВД России

Сорокин В.И., Любецкий Г.В., Мелкозеров В.П., Лабутин А.В., Рамусь И.В.

Экспертное исследование дезоморфина: Методические рекомендации.– М.: ЭКЦ МВД России, 2007. – 57 с.

Приводится методика исследования объектов, содержащих дезоморфин.

Предназначены для сотрудников экспертно-криминалистических подразделений МВД, ГТК, ФСБ, ФСКН России.

© ЭКЦ МВД России, 2007

# ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время широкое распространение в незаконном обороте наркотиков в России получили продукты восстановления кодеина, содержащие дезоморфин. Данные продукты изготавливают восстановлением кодеина красным фосфором и кристаллическим йодом, аналогично получению метамфетамина из эфедрина. Продукты восстановления представляют собой, как правило, жидкости коричневого цвета. Неконтролируемое употребление этих препаратов может привести к серьезным последствиям для организма человека.

Предлагаемая работа представляет собой комплексную методику исследования препаратов, содержащих дезоморфин, с использованием методов капельных цветных реакций, тонкослойной, газовой, жидкостной хроматографии, хромато-масс-спектрометрии. Работа содержит большое количество справочного материала в виде спектров и хроматограмм.

## Данные об объекте исследования

Дезоморфин (дигидродезоксиморфин, Permonid), брутто-формула С17Н21NO2,  М.м.=271,4. Кристаллы пластинчатой формы при перекристаллизации из ацетона. Растворим в ацетоне и этилацетате.

По фармакологическому действию дезоморфин является наркотическим анальгетиком (обезболивающим средством), схожим по действию с морфином. Однако действие дезоморфина наступает быстрее, чем у морфина, а его продолжительность короче, с менее выраженным седативным эффектом. Продолжительность наркотического воздействия этого вещества составляет 2–4 часа. Анальгетическая активность его в десять раз превышает аналогичную активность морфина. Кроме того, дезоморфин обладает большим наркогенным потенциалом, чем морфин. Минимальная летальная доза для человека оценивается в 200 мг. Непродолжительное время он применялся за рубежом как обезболивающее средство для купирования послеоперационных болей. В виде соли бромистоводородной кислоты препарат выпускался в продажу под названием «Permonid» (Roche). Обычная обезболивающая доза препарата составляла 1 мг, для сравнения: действующие дозы морфина – от 1 до 10 мг, кодеина – от 8 до 60–100 мг.

Впервые дезоморфин был синтезирован в США (L.F. Small, K.C. Yuen and L.K. Eilers, Journ. Amer. Chem. Soc. 55, 3863 (1933)) в ходе изучения фармакологических свойств синтетических аналогов морфина с целью создания новых лекарственных средств, не обладающих его наркогенными свойствами. Синтез его проходил в несколько стадий. Схема проведения этого синтеза приведена на рисунке ниже.

Рис.1. Схема синтеза дезоморфина по Small L.F. et al, 1933.

Дезоморфин, его простые и сложные эфиры, а также все смеси (препараты), в состав которых они входят, в соответствии со Списком I «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ», отнесены к наркотическим средствам, оборот которых в РФ запрещен.

Наркотические средства, содержащие дезоморфин, изымаются из незаконного оборота, как правило, в виде темно-коричневых жидкостей.

Основным источником для синтеза дезоморфина являются кодеин и лекарственные препараты, содержащие, кроме кодеина, парацетамол, анальгин (метамизол натрия), кофеин, фенобарбитал и др. Содержание кодеина в виде хлористоводородной соли или фосфата в таких препаратах не превышает 8 мг на одну таблетку.

Приготовление наркотика проводится в несколько стадий. На первой  стадии происходит выделение кодеина из тщательно растертых таблеток лекарственного препарата с помощью жидкостной экстракции с применением твердой щелочи или соды и органического растворителя, например, бензина. При этом кодеин в форме основания переходит в органический растворитель, а присутствующие в препарате другие водорастворимые лекарственные вещества остаются в водном слое. Вторая стадия заключается в реэкстракции кодеина из органического растворителя незначительным количеством сильной кислоты, например, концентрированной соляной. Для этого к отделенному от воды растворителю добавляют несколько капель кислоты и экстрагируют в течение 10 минут. При этом кодеин в форме соли практически полностью переходит в водную фракцию, либо осаждается в виде осадка, нерастворимого в органическом растворителе. На  третьей стадии отбирают кислый раствор кодеина и разбавляют  водой. После упаривания этой фракции, на стенках посуды образуется пленка, содержащая солянокислый кодеин. Эту пленку соскабливают, к ней добавляют кристаллический йод и красный фосфор. Полученную смесь слегка нагревают в емкости с газоотводной трубкой. После охлаждения смесь растворяют в 1–2 мл воды, фильтруют и используют для внутривенного введения. На рис.2 приведена схема синтеза дезоморфина, описанным выше способом.

Рис.2. Схема проведения синтеза дезоморфина 
с использованием йода и красного фосфора.

Более развернутая схема образования дезоморфина, промежуточных и сопутствующих веществ приведена на рис.12 в Приложении.

Приготовление наркотического средства занимает от 40 до 60 минут и не требует сложного оборудования и специальных познаний в области химического синтеза. Одна «доза» наркотика получается из 10 таблеток комплексного лекарственного средства, содержащих по 8–15 мг кодеина фосфата.

# Методики исследования

### Предварительное исследование

На стадии предварительного исследования проводят внешний осмотр исследуемых образцов. В процессе фиксируются состояние, а также выявляют такие признаки исследуемых объектов, как цвет жидкости, ее масса, наличие сопутствующих предметов – упаковок из-под таблеток, наличие красного фосфора, кристаллического йода, растворителей, кислот. Отбор представительных проб для дальнейшего исследования проводят в соответствии с методикой «Отбор проб при исследовании наркотических средств», утвержденной протоколом Постоянного комитета по контролю наркотиков №26 от 16 ноября 1993 г.

### Исследование методом качественных цветных реакций

На первой стадии исследования выявляют признаки самодельного изготовления дезоморфина.

Выявление молекулярного йода.

Каплю исследуемой жидкости наносят на высушенный фильтр, предварительно пропитанный водным раствором крахмала. При наличии в исследуемом образце свободного йода на фильтровальной бумаге появляется сине-фиолетовое пятно вследствие образования окрашенного комплекса йода с крахмалом.

Выявление иодид-ионов.

а) участок на крахмальной фильтровальной бумаге, который был смочен каплей исследуемой жидкости, обрабатывают каплей светло-розового разбавленного раствора перманганата калия, либо азотной кислоты. При наличии в исследуемом образце иодид-ионов, после обработки указанными окислителями, появляется аналогичное сине-фиолетовое пятно.

б) каплю исследуемой жидкости добавляют к 1%-ному водному раствору нитрата серебра. При наличии в исследуемом растворе анионов иода образуется творожистый осадок иодида серебра, желтого цвета. Следует отметить, что при наличии в исследуемом образце фосфат-ионов одновременно может выделиться желтый осадок фосфата серебра. Осадок иодида серебра (в отличие от фосфата серебра) не растворяется при добавлении азотной кислоты, но растворяется в водном растворе тиосульфата натрия.

Выявление  фосфат-ионов и других соединений фосфора.

а) одну–две капли исследуемой жидкости помещают в фарфоровую чашку и добавляют 2–3 капли концентрированной азотной кислоты. При этом может наблюдаться выделение темно-серого осадка молекулярного йода. С целью удаления его и примеси хлорид-ионов, мешающих дальнейшему определению фосфат-ионов, смесь упаривают на плитке досуха. К сухому остатку добавляют 3–4 капли концентрированной азотной кислоты и 2 капли 25%-ного водного раствора аммиака, а затем 5–6 капель 1%-ного водного раствора молибдата аммония, подкисленного азотной кислотой. В случае присутствия фосфат-ионов, в течение 1–2 мин образуется мелкокристаллический ярко-желтый осадок фосфоромолибдата аммония, растворимого в избытке водного аммиака.

б) к 1 мл 3%-ного водного раствора хлорида железа (III) добавляют  кристалл роданида калия или аммония, при этом  образуется темно-красный раствор комплексной соли. К 2–3 каплям полученного раствора добавляют 1–2 капли исследуемой жидкости. При этом в присутствии фосфат-ионов наблюдается резкая перемена цвета с красного на светло-жёлтый вследствие разрушения окрашенной комплексной соли с роданидом.

Выявление красного фосфора.

а) при наличии в исследуемой жидкости красно-коричневого осадка непрореагировавшего красного фосфора его переносят в пробирку, горловину которой плотно закрывают ватным тампоном. Содержимое прокаливают в пламени спиртовки до образования белого дыма белой модификации фосфора, который на воздухе фосфоресцирует в темноте;

б) при поджигании исследуемого красно-коричневого осадка и поднесении к пламени холодной фарфоровой чашки на ней образуется белый налет оксида фосфора (Р4О10). Затем налет смывают водой. Получаемый раствор имеет кислую реакцию среды вследствие образования фосфорной кислоты. Кроме того, данный раствор при дополнительной проверке дает вышеуказанные положительные реакции на наличие фосфат-ионов;

в) образец исследуемого красно-коричневого осадка растворяют при нагревании в концентрированной азотной кислоте Полученный раствор, содержащий фосфорную кислоту, дает вышеуказанные положительные реакции на наличие фосфат-ионов.

На второй стадии исследования проводят обнаружение соединений опийной группы.

Выявление соединений опийной группы.

Для их обнаружения используют реактивы Марки и Фреде. Поскольку проведение цветных реакций с препаратами дезоморфина может быть затруднено вследствие наличия в них соединений иода и других компонентов, то предварительно проводят их разделение. Для этого, к образцу исследуемой жидкости объемом 0,5–1 мл добавляют 0,5–1 мл хлороформа, затем – несколько капель 20%-ного водного раствора карбоната калия или аммиака до установления щелочной реакции среды верхнего водного слоя (pH=9–10). Приготовленные смеси аккуратно встряхивают,  отстаивают и после этого отделяют нижний органический слой экстракта, несколько капель, которого высушивают на фарфоровой пластинке. К приготовленному сухому остатку добавляют 1–2 капли реактива Марки или Фреде. Появление фиолетового окрашивания свидетельствует о возможном наличии в препарате дезоморфина или иных соединений опийной группы.

### Исследование методом тонкослойной хроматографии

Растворы, содержащие дезоморфин, можно исследовать как в нативном виде, так и после дополнительной пробоподготовки с применением щелочной экстракции хлороформом.

В первом случае, образец исследуемой жидкости в объеме нескольких микролитров наносят на стартовую линию хроматографической пластины, а затем, перед хроматографическим разделением, обрабатывают парами аммиака с целью нейтрализации остатков фосфорной и иодоводородной кислоты, содержащихся в пробе и способных повлиять на правильное разделение компонентов.

Во втором случае, к образцу исследуемой жидкости объемом 0,5–1 мл добавляют 0,5–1 мл хлороформа, затем – несколько капель 20%-ного водного раствора карбоната калия или аммиака до установления щелочной реакции среды верхнего водного слоя (pH=9–10), при этом, как правило, водный раствор окрашивается в сиреневый цвет. Применение щелочей (гидроксида натрия или калия) в данном случае не допустимо, поскольку дезоморфин способен образовывать водорастворимые феноляты. Приготовленные смеси аккуратно встряхивают и отстаивают; затем отделяют нижний органический слой экстракта, который наносят на стартовую линию хроматографической пластины в объеме нескольких микролитров.

Следовые остатки наслоений веществ с предметов-носителей извлекают экстракцией хлороформом (этанолом) с добавлением нескольких капель триэтиламина (диэтиламина). Приготовленные экстракты перед нанесением на хроматографическую пластину предварительно концентрируют до объема 1–2 капли.

Для хроматографирования используют пластины с немодифицированным слоем силикагеля, такие, как Sorbfil или Merk.

Хроматографическое разделение можно проводить в системах растворителей, применяемых для исследования героина и опиатов: толуол–ацетон–этанол–25%-ный водный раствор аммиака (45:45:7:3) – система №1; толуол–этанол–триэтиламин (9:1:1) – система №2; гексан–хлороформ–триэтиламин (9:9:4) – система №3. При отсутствии триэтиламина его можно заменить диэтиламином.

После окончания хроматографирования пластину сушат в течение 30 мин при комнатной температуре, затем выявляют хроматографические зоны по гашению флуоресценции при 254 нм и проявлением реактивами Фреде, Марки или Драгендорфа. Последний реактив менее предпочтителен, чем остальные, поскольку окрашивает все хроматографические зоны в одинаковый оранжево-коричневый цвет.

Зона дезоморфина после хроматографирования располагается между зонами кодеина и героина (в системах №1 и №2), в системе №3 зона дезоморфина располагается выше зоны героина.

Значения коэффициентов хроматографической подвижности (Rf) контролируемых веществ на пластинах Sorbfil ПТСХ П-А-УФ и Merck Kieselgel 60 F254, а также окраска зон после проявления соответствующими реактивами приведены в таблице №1. Кроме того, в таблице приведены значения Rf для диэтилфталата и некоторых компонентов ацетилированного опия, которые могут быть использованы в качестве «маркеров» (реперных точек).

В зависимости от условий анализа указанные в таблице значения Rf  могут незначительно меняться. Кроме того, указанные в таблицах цвета хроматографических зон в зависимости от концентрации веществ, освещения и чистоты используемых реактивов и элюентов могут отличаться своими оттенками.

Таблица №1.

Значения Rf и цвета хроматографических зон препаратов 
дезоморфина , ацетилированного опия и диэтилфталата

|  | Значения Rf на пластинах |  |  |  |  |  | Цвет зоны после обработки реактивом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соединение** |  | Sorbfil |  |  | Merck |  |  |  |
|  | система №1 | система №2 | система №3 | система №1 | система №2 | система №3 | Фреде | Марки |
| Диэтилфталат¹ | 0,83 | 0,88 | 0,87 | 0,75 | 0,77 | 0,83 | **отсутствует² | отсутствует² |
| Наркотин | 0,79 | 0,79 | 0,59 | 0,68 | 0,67 | 0,67 | cеро-коричневый | отсутствует² |
| Папаверин | 0,64 | 0,65 | 0,44 | 0,52 | 0,56 | 0,50 | зеленый | бледно-сиреневый |
| (IV) и (IV-i) | 0,52 | 0,59 | 0,40 | 0,38 | 0,52 | 0,40 | голубой зеленый | фиолетовый |
| (II) и (III) | 0,49 | 0,58 | 0,39 | 0,35 | 0,53 | 0,43 | светло-зеленый или фиолетовый | фиолетовый |
| Диацетилморфин (VI-Ac) | 0,48 | 0,53 | 0,28 | 0,40 | 0,49 | 0,30 | красно-фиолетовый | красно-фиолетовый |
| 6-O-ацетилморфин | 0,39 | 0,42 | 0,26 | 0.29 | 0,37 | 0,25 | фиолетовый | красно-фиолетовый |
| (VII) | 0,37 | 0,44 | 0,27 | 0,26 | 0,39 | 0,30 | коричнево-зеленый | фиолетовый |
| Дезоморфин (V) | 0,35 | 0,42 | 0,30 | 0,24 | 0,37 | 0,31 | красно-фиолетовый | фиолетовый |
| Кодеин (I) | 0,29 | 0,31 | 0,13 | 0,22 | 0,30 | 0,15 | желто-зеленый | сине-фиолетовый |
| Морфин (VI) | 0,16 | 0,16 | 0,05 | 0,12 | 0,14 | 0,05 | фиолетовый | фиолетовый |

Примечания к таблице:

¹	– можно использовать спирт, денатурированный диэтилфталатом;

²	– выявляется по гашению люминесценции при 254 нм;

На рис.3 приведен пример хроматограммы ацетилированного опия и препарата, содержащего дезоморфин и другие часто обнаруживаемые соединения (схема на рис. 12)**.

Рис.3. Пример ТСХ-хроматограммы (в системе элюентов №1) препарата дезоморфина (слева) и ацетилированного опия (справа): диэтилфталат (1); наркотин (2); папаверин (3); 6-моноацетилморфин (4); кодеин (I); II; метиловый эфир дезоморфина (III); IV; дезоморфин (V); морфин (VI); IV; IV-i; изомеры VII.

Подготовка пробы экспертных образцов.

Препараты самодельного приготовления, содержащие дезоморфин, как правило, имеют очень сложный качественный состав, обусловленный технологией их изготовления. Кроме различных веществ органической природы данные препараты содержат в своем составе неорганические соединения иода, фосфора (включая элементарные йод и красный фосфор), а также других элементов. При этом кислотность растворов может быть далека от оптимального значения для последующего анализа хроматографическими методами.

Таким образом, для исследования инструментальными методами криминальные образцы нуждаются в предварительной пробоподготовке. В качестве основных вариантов пробоподготовки могут быть использованы следующие виды экстракции:

– экстракция «жидкость–жидкость»;

– твердофазная экстракция.

Экстракция «жидкость–жидкость» (ЖЖЭ)

Данный вид экстракции относительной прост, не требует дополнительного оборудования и использует доступные растворители, имеет возможность варьировать условия экстракции в зависимости от сложности объекта.

При использовании экстракции «жидкость–жидкость» поступают следующим образом:

- Исходный образец доводят до кислой реакции среды (pH=2–3, по универсальной индикаторной бумаге), за исключением тех случаев, когда раствор уже имеет кислую реакцию среды.

- К подкисленному образцу приливают хлороформ в соотношении примерно 1:1, интенсивно встряхивают, и после отстаивания отбрасывают органический слой. При этом удаляются нейтральные примеси и вещества кислого характера, способные помешать дальнейшему определению дезоморфина.

- Затем оставшийся водный слой аккуратно подщелачивают, по каплям добавляя 20%-ный водный раствор карбоната калия или аммиака, до установления щелочной реакции pH=9–10. При этом, как правило, раствор приобретает сиреневую окраску, вследствие образования окрашенных соединений из побочных продуктов реакции приготовления дезоморфина. Применение щелочей (гидроксида натрия или калия) в данном случае недопустимо, поскольку дезоморфин способен образовывать водорастворимые феноляты.

- Для удаления остатков непрореагировавшего молекулярного йода, к приготовленному щелочному раствору прибавляют несколько капель концентрированного раствора тиосульфата или сульфита натрия. Полноту исчезновения йода проверяют по отсутствию посинения фильтровальной бумаги, пропитанной крахмалом.

- К полученному щелочному раствору приливают органический растворитель (хлороформ–изопропанол (9:1), хлороформ–бутанол (6:1) или хлороформ), в соотношении примерно 1:1, встряхивают и отстаивают. Экстракцию повторяют еще одной порцией экстрагента, после чего органические экстракты объединяют.

- Полученный органический экстракт аккуратно упаривают досуха в токе воздуха или при температуре 50–60C.

Приготовленный таким образом экстракт используют для дальнейшего исследования инструментальными методами анализа.

Твердофазная экстракция (ТФЭ)

Преимуществом твердофазной экстракции перед экстракцией «жидкость–жидкость» является значительно более полная очистка анализируемых компонентов объекта исследования от мешающих компонентов матрицы, что особенно важно для проведения анализа, например, методом ВЭЖХ.

Для исследования препаратов дезоморфина наиболее эффективным является метод обращено-фазовой твердофазной экстракции на гидрофобном сорбенте (силикагель с привитой фазой C16 или C18).

Говоря о преимуществах  ТФЭ, следует отметить то, что данный вид экстракции не только производит очистку от посторонних примесей, но и наиболее полно извлекает дезоморфин из исходной пробы, в отличие от ЖЖЭ. Так, например, последовательное применение твердофазной экстракции образца, ранее подвергшегося ЖЖЭ, позволяет дополнительно извлечь из него дезоморфин и сопутствующие ему соединения, что не наблюдается при последовательности ТФЭ–ЖЖЭ.

Перед проведением твердофазной экстракции картридж для твердофазной экстракции предварительно кондиционируют пропусканием 2–3 мл этанола (изопропанола, метанола или ацетонитрила), после чего остатки органического растворителя вымывают из картриджа 2–3 мл дистиллированной воды. Затем картридж уравновешивают пропусканием через него 1–2 мл фосфатного буферного раствора с pH~7,5. (Состав и способы приготовления буферных растворов приведены в Приложении.)

При использовании твердофазной экстракции поступают следующим образом:

- Исследуемый образец центрифугируют или фильтруют через фильтр с диаметром пор 0,2 мкм для удаления механических примесей. В случае исследования твердого вещества, его предварительно необходимо растворить в фосфатном буфере с pH=3.

- Аликвоту исследуемого раствора разбавляют фосфатным буфером (с pH~7,5) в соотношении 1:5–1:7. (Способы приготовления буферных растворов приведены в Приложении.) В случае если значение pH приготовленного раствора будет ниже 6 (в том числе для кислых растворов с pH=3 после экстракции твёрдых объектов), допускается подщелочить водным раствором аммиака до pH=8.

- К полученному раствору добавляют несколько кристаллов тиосульфата натрия или сульфита натрия, для связывания остатков молекулярного йода. Процесс необходимо контролировать по обесцвечиванию желтой окраски раствора и с помощью фильтровальной бумаги, пропитанной крахмалом (по отсутствию ее посинения).

- Через кондиционированный и уравновешенный картридж, заполненный сорбентом С18 или С16 (например, картриджи «ДИАПАК»), пропускают полученный раствор со скоростью примерно 1 мл/мин.

- После окончания предыдущей стадии картридж промывают 3–4 мл дистиллированной воды, для удаления водорастворимых примесей.

- Затем картридж промывают этиловым спиртом (метанолом, изопропанолом или ацетонитрилом), подкисленным уксусной или муравьиной кислотой (~0,1%), и собирают 3–4 мл элюата.

- Собранный элюат упаривают досуха в токе воздуха или при температуре 50–60C и используют для дальнейшего анализа.

Дериватизация образцов, используемых для газохроматографического разделения или хромато-масс-спектрометрии.

Поскольку препараты самодельного приготовления из кодеина, могут содержать большое количество соединений и примесей близких к дезоморфину по значениям индексов удерживания, а также содержащих полярные гидрокси- и аминогруппы, для лучшего газохроматографического разделения рекомендуется подвергнуть их дериватизации с использованием трифторуксусного ангидрида, либо уксусного ангидрида:

1) При использовании трифторуксусного ангидрида сухой остаток ранее приготовленного экстракта заливают 0,4–0,5 мл 50%-ного раствора трифторуксусного ангидрида в сухом ацетонитриле. Полученную смесь нагревают в закрытом флаконе при температуре 60–70C в течение 30 мин.

2) При использовании уксусного ангидрида, последний добавляют к сухому остатку экстракта в количестве 0,4–0,5 мл и нагревают смесь при температуре 80–90C в течение 30 мин.

Затем приготовленные растворы хроматографируют в условиях, приведенных в соответствующем разделе газохроматографического анализа, либо упаривают досуха для последующего растворения пробы в других растворителях.

Кроме того, дериватизацию препаратов, содержащих дезоморфин, можно проводить силирующими агентами, например, N,O-бис(триметилсилил)-ацетамидом (BSA).

### Исследование методом хромато-масс-спектрометрии

Исследование методом хромато-масс-спектрометрии проводится для качественного выявления дезоморфина и сопутствующих ему веществ. Для исследования используют следующие условия:

– ионизация электронным ударом (энергия 70 эВ);

– колонка кварцевая капиллярная длиной 25–30 м и диаметром 0,25 мм, с метилсиликоновой фазой, содержащей 5% фенильных групп (типа HP-5MS), либо с метилсиликоновой  стационарной фазой  (типа HP-1);

– температура испарителя – 280C;

– температура интерфейса детектора  – 280С;

– температура колонки меняется от 50C до 280C со скоростью 10–15С/мин;

– 	газ-носитель – гелий;

– 	ввод пробы осуществляют с делением потока.

Идентификация выявленных компонентов производится по индексам удерживания и масс-спектрам, при сопоставлении их с библиотечными спектрами и масс-спектрами, приведенными в Приложении.

Подготовку пробы проводят по вышеприведенным методикам  ЖЖЭ или ТФЭ, а также подвергают ее дериватизации трифторуксусным или уксусным ангидридом, либо силирующими агентами.

Ниже приведены хроматограммы, полученные на хромато-масс-спектрометре GC/MS HP5890II/HP5972A фирмы “Hewlett Packard” на кварцевой капиллярной колонке НР-5MS (26,7м0,25мм0,25мкм) с градиентом температуры 15C/мин, в режиме постоянного потока 1,5 мл/мин, газ-носитель – гелий.

1,3

2

Рис.4. Типичная хроматограмма препарата, приготовленного из кодеина и содержащего дезоморфин, без дериватизации (1 – дезоморфин (V); 2 – дегидродезоморфин (VII); 3 – O-метил-дегидродезоморфин (II))

1

2

3

Рис.5. Типичная хроматограмма препарата, приготовленного из кодеина и содержащего дезоморфин, подвергшегося ацилированию уксусным ангидридом (1 – O-ацетил-дезоморфин (V-а); 2 – O-ацетил-дегидродезоморфин (VII-а); 3 – O-метил-дегидродезоморфин (II))

3

2

1

Рис.6. Типичная хроматограмма препарата, приготовленного из кодеина и содержащего дезоморфин, подвергшегося ацилированию трифторуксусным ангидридом (1 – O-трифторацетил-дезоморфин (V-Tfa); 2 – O-трифторацетил-дегидродезоморфин (VII-Tfa); 3 – O-метил-дегидродезоморфин (II))

Масс-спектры исследуемых веществ, а также их производных с трифторуксусным и уксусным ангидридом приведены в Приложении.

### Исследование методом газовой хроматографии

Исследование методом газовой хроматографии проводятся для качественного выявления дезоморфина и, при необходимости, для определения его количественного содержания.

Газохроматографический анализ проводят в следующих условиях:

– колонка кварцевая капиллярная длиной 25–30 м и диаметром 0,2–0,32 мм, с метилсиликоновой  стационарной фазой  (типа HP-1), либо с метилсиликоновой фазой, содержащей 5% фенильных групп (типа HP-5);

– 	температура испарителя – 280C;

– 	температура детектора  – 290C;

– 	температура колонки меняется от 100C до 280C со скоростью 10–15C/мин;

– время выдержки при конечной температуре 10 мин;

– 	газ-носитель – азот (гелий);

– детектор пламенно-ионизационный;

–  ввод пробы осуществляют с делением потока.

Подготовку пробы проводят аналогично пробоподготовке для хроматомасс-спектрометрии.

Ниже приведены хроматограммы полученные на газовом хроматографе HP5890II фирмы “Hewlett Packard” на кварцевой капиллярной колонке (25м0,2мм0,2мкм) с метилсиликоновой фазой,  градиентом температуры 15C/мин, в режиме постоянного потока 1 мл/мин, газ-носитель – азот.

1

2

3

Рис.7. Типичная хроматограмма препарата, приготовленного из кодеина и содержащего дезоморфин, без дериватизации (1 – дезоморфин (V); 2 – дегидродезоморфин (VII); 3 – O-метил-дегидродезоморфин (II))

1

2

3

Рис.8. Типичная хроматограмма препарата, приготовленного из кодеина и содержащего дезоморфин, подвергшегося ацилированию уксусным ангидридом (1 – O-ацетил-дезоморфин (V-Ас); 2 – O-ацетил-дегидродезоморфин (VII-Ас); 3 – O-метил-дегидродезоморфин (II))

1

3

2

Рис.9. Типичная хроматограмма препарата, приготовленного из кодеина и содержащего дезоморфин, подвергшегося ацилированию трифторуксусным ангидридом (1 – O-трифторацетил-дезоморфин (V-Tfa); 2 – O-трифторацетил-дегидродезоморфин (VII-Tfa); 3 – O-метил-дегидродезоморфин (II))

Индексы удерживания  для дезоморфина, кодеина и ацетилдезоморфина на различных хроматографических колонках составляют:

– для капиллярной колонки с метилполисилоксановой фазой (типа HP-1)  –  они равны соответственно 2294 / 2429 / 2394;

– для капиллярной колонки с 5%-фенил-95%-метилполисилоксановой фазой (типа HP-5) – 2355 / 2508 / 2434;

Трифторацетилдезоморфин на колонке типа HP-5 имеет индекс удерживания – 2168.

Определение количественного содержания дезоморфина или других компонентов проводят с применением метода внутреннего стандарта. В качестве внутреннего стандарта используют метилстеарат, либо подходящий насыщенный неразветвленный углеводород (например, докозан). Перед началом анализа производят калибровку хроматографа с использованием образцов внутреннего стандарта и соответствующего вещества, либо веществ с известным количественным составом. При их отсутствии для определения концентрации компонентов применяют относительные массовые коэффициенты.

Подготовку пробы для количественного анализа проводят следующим образом:

Исследуемый препарат, содержащий дезоморфин, предварительно центрифугируют (или профильтровывают) и определяют его объем. (В случае исследования твердого вещества, его необходимо растворить в десятикратном объеме воды, подкисленной соляной кислотой.) Затем точно отмеренную аликвоту исследуемой пробы объемом 0,5–1 мл подвергают очистке по вышеприведенным методикам ЖЖЭ или ТФЭ. Сухой остаток экстракта подвергают дериватизации по ранее приведенной методике и высушивают досуха. Приготовленный ацилированный образец растворяют в 1,0 мл раствора внутреннего стандарта в хлороформе с концентрацией 1 мг/мл, затем полученный раствор аккуратно встряхивают и исследуют методом газовой хроматографии.

Поскольку трифторуксусное производное дезоморфина и метилстеарат на колонках с метилполисилоксановой неподвижной фазой имеют близкие времена удерживания, то при количественном анализе рекомендуется использовать колонки с 5%-фенил-95%-метилполисилоксановой фазой (типа HP-5).

Анализ проводят в указанных выше условиях, не менее трёх раз для каждой  пробы. Затем по результатам параллельных анализов для объекта определяют среднее значение концентрации дезоморфина (X, мг/мл) и рассчитывают доверительный интервал (при доверительной вероятности 0,95). Относительный массовый коэффициент дезоморфина к метилстеарату (при использовании ацетильного производного) составляет 2,68, а  при использовании трифторацетильного производного – 2,90.

В этом случае расчет концентрации дезоморфина в исследуемой пробе проводят по формуле:

X=SX⋅VСТSСТ⋅VП⋅CСТ⋅K,   где:

Sx 	– площадь пика производного дезоморфина;

Sст 	– площадь пика внутреннего стандарта;

Cст – концентрация внутреннего стандарта, мг/мл;

Vст 	– объем раствора внутреннего стандарта, мл;

Vп – объем аликвоты исследуемой пробы, мл;

K – соответствующий относительный массовый коэффициент.

Общую массу дезоморфина в исследуемом препарате рассчитывают, исходя из его первоначального объема и установленной концентрации.

Исследование методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ).

Исследование методом ВЭЖХ применяют для качественного определения дезоморфина в исследуемых препаратах.

Исследования проводят в варианте обращено-фазной ВЭЖХ, с разделением компонентов хроматографируемых образцов на колонках, упакованных сорбентами на основе силикагелей, модифицированных химически привитыми фазами С18 или ODS.

При проведении исследования можно использовать хроматографические системы для ВЭЖХ, укомплектованные УФ-детектором с фотодиодной матрицей, либо многоволновым УФ-спектрофотометром, обеспечивающими возможность регистрации УФ-спектров отдельных компонентов.

При использовании отечественного жидкостного хроматографа «Милихром А-02» с пакетом программного обеспечения «Мультихром» исследование проводят в обращённо-фазовом режиме, например, при следующих условиях:

– колонка Prontosil 120-5-C18 AQ, длина колонки – 75 мм, диаметр – 2 мм, размер частиц – 5 мкм;

– термостатирование колонки при температуре 35C;

– скорость потока – 100 мкл/мин;

– одновременное детектирование на длинах волн УФ-детектора: 210 нм, 240 нм, 260 нм и 280 нм;

– объем вводимой пробы анализируемого образца – 2 мкл;

– подвижная фаза – смесь элюентов А и Б;

– режим элюирования: линейный градиент от 10% до 50% элюента Б за 30 мин, в дальнейшем – линейный градиент от 50% до 100% элюента Б до 36 мин, затем изократический режим 100% элюента Б в течение 4 мин.

В качестве элюента А используют фосфатный буфер с pH=3, в качестве элюента Б – смесь ацетонитрил–метанол–элюент А в объемном соотношении 1:1:2. (Состав и способы приготовления буферных растворов приведены в Приложении).

Элюент Б готовят порционно, в количествах, не превышающих двух–трехдневную потребность. Для приготовления подвижной фазы фосфатный буфер и ацетонитрил смешивают в необходимом соотношении в рабочей емкости подходящего объема, интенсивно перемешивая полученную смесь до образования гомогенного раствора. Перед применением подвижную фазу дегазируют непосредственно в рабочей емкости, помещая ее на 20 минут в заполненную водой ультразвуковую ванну, либо продувая в течение того же времени потоком газообразного гелия с расходом 40–50 мл/мин (дегазация с применением гелия является более эффективной).

К полученным методом твердофазной экстракции или экстракцией жидкость-жидкость упаренным образцам исследуемых объектов добавляют фосфатный буфер с pH=3 в объеме 0,5–1,0 мл и анализируют в указанных выше условиях.

На рис.10 представлена типичная хроматограмма экстракта препарата дезоморфина, полученного с применением метода твердофазной экстракции.

Рис.10. Хроматограмма препарата дезоморфина, полученного твердофазной экстракцией. Время удерживания дезоморфина – 13,86 мин.

В таблице №2 приведены времена удерживания компонентов, содержащихся в исследуемых объектах. В таблице №4 Приложения приведены структурные формулы компонентов, встречающихся в самодельных препаратах дезоморфина.

Таблица №2.

Времена удерживания компонентов, встречающихся 
в самодельных препаратах дезоморфина.

| Время выхода (мин) | Соединение (по ГХ/МС идентификации) |
| --- | --- |
| 4,09 | Дигидроморфин (V-h) |
| 9,98 | (VII), либо его изомер по положению двойной связи в C-цикле |
| 12,79 | (VI-c), либо его изомер с хлором в положении 7 или 8 в C-цикле |
| 13,86 | Дезоморфин (V) |
| 18,31 | (VII), либо его изомер по положению двойной связи в C-цикле |
| 19,74 | (VI-c), либо его изомер с хлором в положении 7 или 8 в C-цикле |
| 26,70 | (VI-i), либо его изомер с иодом в положении 7 или 8 в C-цикле |

Для облегчения поиска компонентов по УФ-спектру в таблице №3 приведены их спектральные отношения – отношения интенсивности в спектрах пиков при заданных длинах волн к интенсивности при длине волны λ=210 нм (см. УФ-спектр дезоморфина рис.11).

Рис.11.  УФ-спектр дезоморфина.

Таблица №3.

Спектральные отношения, рассчитанные для дезоморфина, 
морфина, кодеина и побочных продуктов, 
образующихся при синтезе дезоморфина.

| Вещество | Спектральные отношения (Sλ/S210) для определенных длин волн |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | λ=220 | λ=230 | λ=240 | λ=250 | λ=260 | λ=280 | λ=300 |
| Дезоморфин (V) | 0,252 | 0,180 | 0,091 | 0,014 | 0,012 | 0,043 | 0,001 |
| Кодеин (I) | 0,667 | 0,233 | 0,193 | 0,114 | 0,025 | 0,061 | 0,004 |
| Морфин (VI) | 0,600 | 0,230 | 0,162 | 0,076 | 0,021 | 0,057 | 0,002 |
| Дигидроморфин (V-h) | 0,304 | 0,174 | 0,077 | 0,017 | 0,017 | 0,037 | 0,005 |
| (VII), либо его изомер | 0,358 | 0,212 | 0,134 | 0,039 | 0,023 | 0,052 | 0,003 |
| (VI-c), либо его изомер | 0,258 | 0,183 | 0,090 | 0,015 | 0,013 | 0,043 | 0,003 |
| (VII), либо его изомер | 0,287 | 0,194 | 0,100 | 0,032 | 0,034 | 0,085 | 0,020 |
| (V-c), либо его изомер | 0,269 | 0,187 | 0,104 | 0,019 | 0,014 | 0,046 | 0,001 |
| (V-i), либо его изомер | 0,353 | 0,225 | 0,142 | 0,073 | 0,051 | 0,074 | 0,020 |
| Кофеин | 0,420 | 0,236 | 0,141 | 0,138 | 0,275 | 0,365 | 0,012 |

Для более точной идентификации дезоморфина на хроматограммах можно использовать два реперных соединения, между которыми элюируется пик дезоморфина: кодеин и кофеин. Хроматограмма модельной смеси этих соединений приведена на рис.11.

Рис.12. Жидкостная хроматограмма модельной смеси, 
содержащей дезоморфин, кодеин и кофеин.

## Заключение

Схема проведения исследования на принадлежность объектов к контролируемым веществам включает следующие стадии:

1) внешний осмотр и отбор представительной пробы;

2) проведение исследования теми методами, которые требуются для решения поставленного вопроса, в зависимости от оборудования, имеющегося в распоряжении эксперта;

3) в случае необходимости, проведение исследования по определению количества контролируемого вещества или признаков его самодельного приготовления;

4) формулирование выводов.

Поскольку процесс образования дезоморфина из кодеина, проводимый в условиях нелегальной лаборатории, является трудноконтролируемым, т.е. зависит от ряда факторов невоспроизводимости условий синтеза, то на практике нередко встречаются случаи, когда в изымаемых из нелегального оборота препаратах целевой продукт реакции – дезоморфин не обнаруживается. Однако, совокупность признаков самодельного приготовления и наличия в препаратах ряда промежуточных и побочных соединений (см. рис.12 в Приложении), может свидетельствовать о попытке получения (синтеза) дезоморфина из кодеина или препаратов, содержащих кодеин.

# ЛИТЕРАТУРА

1. Handbuch der Rauschdrogen. W. Schmidbauer, J. vom Scheidt. Fischer Taschenbuch Verlag. 1998.

2. Drug Identification Bible, Third Edition, Denver, Colorado.

3. The Merck Index, Twelfth Edition on CD-ROM, ver.12:1, 1996.

4. Clarke’s isolation and identification of drugs. The Pharmaceutical Press. London, 1986.

5. Симонов Е.А., Найденова Л.Ф., Ворнаков С.А. Наркотические средства и психотропные вещества, контролируемые на территории Российской Федерации  // Под ред. Рогозин В.В. – M.: ООО «Интерлаб», 2003.

6. Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. №681 (в редакции постановления Правительства РФ от 8 июля 2006 г. №421).

7. Машковский М.Д. Лекарственные средства // 14 изд. – М.: ООО «Новая волна», 2002.

8. “Милихром А-02”. Фармакопейный анализ. Под ред.   Г.И.Барам. – Новосибирск: 2005. – 64с.

9. Методы совершенствования хроматографических систем и механизмы удерживания в ВЭЖХ. – Орел: 2000. – 212с.

10. К.С.Сычев. Методы жидкостной хроматографии и твердофазной экстракции.

# Приложение

Рис.13. Схема образования дезоморфина (V) и других соединений

Таблица № 4

Формулы, названия и характеристичные ионы соединений, 
наиболее часто встречающихся в самодельных препаратах 
дезоморфина, а также их ацильных производных

| Номер | Формула (М.м.) | Название (рус.) / название (англ.) | Характеристичные ионы (m/z) |
| --- | --- | --- | --- |
| — |  | Морфинан Morphinan | — |
| ## I |  | Морфинан-3,6-диол, 7,8-дидегидро- 3-O-метил-17-метил-4,5-эпокси- (кодеин) | 299, 282, 162 |
|  | C18H21NO3 (299) | Morphinan-3,6-diol, 7,8-didehydro-4,5-epoxy-3-O-methyl-17-methyl- | Рис.17 |
| I-Ac |  | Морфинан-3,6-диол, 6-O-ацетил-7,8-дидегидро- 3-O-метил-17-метил-4,5-эпокси- (ацетилкодеин) | 341, 282, 229 |
|  | C20H23NO4 (341) | Morphinan-3,6-diol, 6-O-acetyl-7,8-didehydro-4,5-epoxy-3-O-methyl-17-methyl- | Рис.18 |
| I-Tfa |  | Морфинан-3,6-диол, 7,8-дидегидро-3-O-метил-17-метил-6-O-трифторацетил-4,5-эпокси- (трифторацетилкодеин) | 395, 282 |
| I-Tfa | C20H20F3NO4 (395) | Morphinan-3,6-diol, 7,8-didehydro-4,5-epoxy-3-O-methyl-17-methyl-6-O-trifluoroacetyl- | Рис.19 |
| ## II |  | Изомеры по положению двойной связи в C-цикле морфинан-3-ола, 7,8-дидегидро-3-O-метил-17-метил-4,5-эпокси- | 283, 268, 146 |
|  | C18H21NO2 (283) | Morphinan-3-ol, x,y-didehydro- 4,5-epoxy-3-O-methyl-17-methyl- | Рис.20 |
| III |  | Морфинан-3-ол, 3-O-метил-17-метил-4,5-эпокси- (метиловый эфир дезоморфина) | 285, 270, 228 |
|  | C18H23NO2 (285) | Morphinan-3-ol, 4,5-epoxy-3-O-methyl-17-methyl- | Рис.21 |
| III-i |  | Изомеры по положению иода в C-цикле морфинан-3-ола, 6-иод-3-O-метил-17-метил-4,5-эпокси- | 411, 354, 284 |
|  | C18H22INO2 (411) | Morphinan-3-ol, 4,5-epoxy-x-iodo-3-O-methyl-17-methyl- | Рис.22 |
| ## IV |  | Изомеры по положению двойной связи в C-цикле морфинан-3,4-диола, 7,8-дидегидро-3-O-метил-17-метил- | 285, 270, 148 |
|  | C18H23NO2 (285) | Morphinan-3,4-diol, x,y-didehydro-3-O-methyl-17-methyl- | Рис.23, 24 |
| IV-Ac |  | Изомеры по положению двойной связи в C-цикле морфинан-3,4-диола, 4-O-ацетил- 7,8-дидегидро-3-O-метил-17-метил- | 327, 284, 148 |
|  | C20H25NO3 (327) | Morphinan-3,4-diol, 4-O-acetyl-x,y-didehydro-3-O-methyl-17-methyl- | Рис.25, 26 |
| IV-Tfa |  | Изомеры по положению двойной связи в C-цикле морфинан-3,4-диола, 7,8-дидегидро-3-O-метил-17-метил-4-O-трифторацетил- | 381, 338, 148 |
|  | C20H22F3NO3 (381) | Morphinan-3,4-diol, x,y-didehydro-3-O-methyl-17-methyl-4-O-trifluoroacetyl- | Рис.27, 28 |
| IV-i |  | Изомеры по положению иода в C-цикле морфинан-3,4-диола, 6-иод-3-O-метил-17-метил- | 413, 286, 276, 148 |
|  | C18H24INO2 (413) | Morphinan-3,4-diol, x-iodo-3-O-methyl-17-methyl- | Рис.35, 36 |
| IV-i-Ac |  | Изомеры по положению иода в C-цикле морфинан-3,4-диола, 4-O-ацетил-6-иод-3-O-метил-17-метил- | 455, 328, 276, 148 |
|  | C20H26INO3 (455) | Morphinan-3,4-diol, 4-O-acetyl-x-iodo-3-O-methyl-17-methyl- | Рис.37, 38 |
| IV-i-Tfa |  | Изомеры по положению иода в C-цикле морфинан-3,4-диола, 6-иод-3-O-метил-17-метил-4-O-трифторацетил- | 509, 382, 276, 148 |
|  | C20H23F3INO3 (509) | Morphinan-3,4-diol, x-iodo-3-O-methyl- 17-methyl-4-O-trifluoroacetyl- | Рис.39, 40 |
| ## V |  | Морфинан-3-ол, 17-метил-4,5-эпокси- (дезоморфин) | 271, 256, 214 |
|  | C17H21NO2 (271) | Morphinan-3-ol, 4,5-epoxy-17-methyl- | Рис.14 |
| V-Ac |  | Морфинан-3-ол, 3-O-ацетил-17-метил-4,5-эпокси- (ацетилдезоморфин) | 313, 271, 214 |
|  | C19H23NO3 (313) | Morphinan-3-ol, 3-O-acetyl-4,5-epoxy-17-methyl- | Рис.15 |
| V-Tfa |  | Морфинан-3-ол, 17-метил-3-O-трифторацетил-4,5-эпокси- (трифторацетилдезоморфин) | 367, 352, 338, 270 |
|  | C19H20F3NO3 (367) | Morphinan-3-ol, 4,5-epoxy-17-methyl-3-O-trifluoroacetyl- | Рис.16 |
| V-c |  | Изомеры по положению хлора в C-цикле морфинан-3-ола, 6-хлор-17-метил-4,5-эпокси- | 305, 207 |
|  | C17H20ClNO2 (305) | Morphinan-3-ol, x-chloro-4,5-epoxy-17-methyl- | Рис.41 |
| V-c-Ac |  | Изомеры по положению хлора в C-цикле морфинан-3-ола, 3-O-ацетил-17-метил-6-хлор-4,5-эпокси- | 347, 312, 305, 270 |
|  | C19H22ClNO3 (347) | Morphinan-3-ol, 3-O-acetyl-x-chloro-4,5-epoxy-17-methyl- | Рис.42, 43 |
| V-i |  | Изомеры по положению иода в C-цикле морфинан-3-ола, 6-иод-17-метил-4,5-эпокси- | 397, 270 |
|  | C17H20INO2 (397) | Morphinan-3-ol, 4,5-epoxy-x-iodo-17-methyl- | Рис.44 |
| V-i-Ac |  | Изомеры по положению иода в C-цикле морфинан-3-ола, 3-O-ацетил-6-иод-17-метил-4,5-эпокси- | 439, 397, 312, 270 |
|  | C19H22INO3 (439) | Morphinan-3-ol, 3-O-acetyl-4,5-epoxy-x-iodo-17-methyl- | Рис.45, 46 |
| V-h |  | Изомеры по положению гидроксила в C-цикле морфинан-3,6-диола, 17-метил-4,5-эпокси- | 287, 242, 230 |
|  | C17H21NO3 (287) | Morphinan-3,6-diol, 4,5-epoxy-17-methyl- | Рис.47 |
| V-h-Ac |  | Изомеры по положению заместителя в C-цикле морфинан-3,6-диола, 3,6-ди-O-ацетил-17-метил-4,5-эпокси- | 371, 329, 311, 269 |
|  | C21H25NO5 (371) | Morphinan-3,6-diol, 3,6-di-O-acetyl-4,5-epoxy-17-methyl- | Рис.48, 49 |
| ## VI |  | Морфинан-3,6-диол, 7,8-дидегидро-17-метил-4,5-эпокси- (морфин) | 285, 268, 215 |
|  | C17H19NO3 (285) | Morphinan-3,6-diol, 7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-methyl- | Рис.29 |
| VI-Ac |  | Морфинан-3,6-диол, 3,4-ди-O-ацетил-7,8-дидегидро- 17-метил-4,5-эпокси- (диацетилморфин) | 369, 327, 310 |
|  | C21H23NO5 (369) | Morphinan-3,6-diol, 3,6-di-O-acetyl-7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-methyl- | Рис.30 |
| VI-Tfa |  | Морфинан-3,6-диол, 7,8-дидегидро-17-метил-3,4-ди-O-трифторацетил-4,5-эпокси- | 477, 364 |
|  | C21H17F6NO5 (477) | Morphinan-3,6-diol, 7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-methyl-3,6-di-O-trifluoroacetyl- | Рис.31 |
| ## VII |  | Изомеры по положению двойной связи в C-цикле морфинан-3-ола, 7,8-дидегидро-17-метил-4,5-эпокси- | 269, 254, 146 |
|  | C17H19NO2 (269) | Morphinan-3-ol, x,y-didehydro-4,5-epoxy-17-methyl- | Рис.32 |
| VII-Ac |  | Изомеры по положению двойной связи в C-цикле морфинан-3-ола, 3-O-ацетил-7,8-дидегидро- 17-метил-4,5-эпокси- | 311, 269, 146 |
|  | C19H21NO3 (311) | Morphinan-3-ol, 3-O-acetyl- x,y-didehydro-4,5-epoxy-17-methyl- | Рис.33 |
| VII-Tfa |  | Изомеры по положению двойной связи в C-цикле морфинан-3-ола, 7,8-дидегидро-17-метил-3-O-трифторацетил-4,5-эпокси- | 365, 350, 336, 146 |
| VII-Tfa | C19H18F3NO3 (365) | Morphinan-3-ol, x,y-didehydro- 4,5-epoxy-17-methyl-3-O-trifluoroacetyl- | Рис.34 |
| VIII |  | Изомеры по положению двойной связи в C-цикле морфинан-3,4-диола, 7,8-дидегидро-17-метил- | 271 |
|  | C17H21NO2 (271) | Morphinan-3,4-diol, x,y-didehydro-17-methyl- | — |
| VIII-Ac |  | Изомеры по положению двойной связи в C-цикле морфинан-3,4-диола, 3,4-ди-O-ацетил- 7,8-дидегидро-17-метил- | 355, 312, 148 |
|  | C21H25NO4 (355) | Morphinan-3,4-diol, 3,4-di-O-acetyl-x,y-didehydro-17-methyl- | Рис.51, 52 |
| VIII-mAc |  | Изомеры по положению двойной связи C-цикле морфинан-3,4-диола, 3-O-ацетил-7,8-дидегидро-17-метил- | 313, 270, 148 |
|  | C19H23NO3 (313) | Morphinan-3,4-diol, 3-O-acetyl-x,y-didehydro-17-methyl- | Рис.53, 54 |
| VIII-i-Ac |  | Изомеры по положению иода и двойной связи в C-цикле морфинан-3,4-диола, 3-O-ацетил-7,8-ди-дегидро- 6-иод-17-метил- | 439, 397, 312, 270 |
|  | C19H22INO3 (439) | Morphinan-3,4-diol, 3-O-acetyl-x,y-didehydro-z-iodo-17-methyl- | Рис.55, 56 |
| IX |  | Морфинан-3,4-диол, 17-метил- | 273 |
|  | C17H23NO2 (273) | Morphinan-3,4-diol, 17-methyl- | — |
| IX-i-Ac |  | Изомеры по положению иода в C-цикле морфинан-3,4-диола, 3,4-ди-O-ацетил-6-иод-17-метил- | 483, 356, 314, 276 |
|  | C21H26INO4 (483) | Morphinan-3,4-diol, 3,4-di-O-acetyl-x-iodo-17-methyl- | Рис.57 |
| VI-m |  | Морфинан-3,6-диол, 7,8-дидегидро-3,6-ди-O-метил- 17-метил-4,5-эпокси- | 313, 298, 282 |
|  | C19H23NO3 (313) | Morphinan-3,6-diol, 7,8-didehydro- 4,5-epoxy-3,6-di-O-methyl-17-methyl- | Рис.50 |
| X |  | Морфинан, 17-метил-4,5-эпокси- | 255, 240, 212, 198 |
|  | C17H21NO (255) | Morphinan, 4,5-epoxy-17-methyl- | Рис.58 |
| V-Tms |  | Морфинан-3-ол, 17-метил-3-O-триметилсилил-4,5-эпокси- | 343, 328, 286, 271 |
|  | C20H29NO2Si (343) | Morphinan-3-ol, 4,5-epoxy- 17-methyl-3-O-trimethylsilyl- | Рис.59 |
| VII-Tms |  | Изомеры по положению иода и двойной связи в C-цикле морфинан-3-ола, 7,8-дидегидро-17-метил-3-O-триметилсилил-4,5-эпокси- | 341, 326, 269 |
|  | C20H27NO2Si (341) | Morphinan-3-ol, x,y-didehydro- 4,5-epoxy-17-methyl-3-O-trimethylsilyl- | Рис.60, 61 |

масс-спектры некоторых компонентов, 
образующихся при получении дезоморфина из кодеина, 
и их ацильных производных.

Рис.14. Масс-спектр дезоморфина (V)

Рис.15. Масс-спектр O-ацетил-дезоморфина (V-Ac)

Рис.16. Масс-спектр O-трифторацетил-дезоморфина (V-Tfa)

Рис.17. Масс-спектр кодеина (I)

Рис.18. Масс-спектр ацетилкодеина (I-Ac)

Рис.19. Масс-спектр трифторацетилкодеина (I-Tfa)

Рис.20. Масс-спектр 6-дезоксикодеина (II)

Рис.21. Масс-спектр метилового эфира дезоморфина (III)

Рис.22. Масс-спектр изомера (III-i)

Рис.23. Масс-спектр изомера (IV)

Рис.24. Масс-спектр изомера (IV)

Рис.25. Масс-спектр изомера (IV-Ac)

Рис.26. Масс-спектр изомера (IV-Ac)

Рис.27. Масс-спектр изомера (IV-Tfa)

Рис.28. Масс-спектр изомера (IV-Tfa)

Рис.29. Масс-спектр морфина (VI)

Рис.30. Масс-спектр диацетилморфина (VI-Ac)

Рис.31. Масс-спектр бис(трифторацетил)-морфина (VI-Tfa)

Рис.32. Масс-спектр дидегидродезоморфина (6-дезоксиморфина) (VII)

Рис.33. Масс-спектр O-ацетил-дидегидродезоморфина (VII-Ac)

Рис.34. Масс-спектр O-трифторацетил-дидегидродезоморфина (VII-Tfa)

Рис.35. Масс-спектр изомера (IV-i)

Рис.36. Масс-спектр изомера (IV-i)

Рис.37. Масс-спектр изомера (IV-i-Ac)

Рис.38. Масс-спектр изомера (IV-i-Ac)

Рис.39. Масс-спектр изомера (IV-i-Tfa)

Рис.40. Масс-спектр изомера (IV-i-Tfa)

Рис.41. Масс-спектр изомера 6-хлор-дезоморфина (V-с)

Рис.42. Масс-спектр изомера (V-c-Ac)

Рис.43. Масс-спектр изомера (V-c-Ac)

Рис.44. Масс-спектр изомера 6-иод-дезоморфина (V-i)

Рис.45. Масс-спектр изомера (V-i-Ac)

Рис.46. Масс-спектр изомера (V-i-Ac)

Рис.47. Масс-спектр дигидроморфина (V-h)

Рис.48. Масс-спектр изомера диацетилдигидроморфина (V-h-Ас)

Рис.49. Масс-спектр изомера диацетилдигидроморфина (V-h-Ас)

Рис.50. Масс-спектр диметилморфина (VI-m)

Рис.51. Масс-спектр изомера (VIII-Ac)

Рис.52. Масс-спектр изомера (VIII-Ac)

Рис.53. Масс-спектр изомера (VIII-mAc)

Рис.54. Масс-спектр изомера (VIII-mAc)

Рис.55. Масс-спектр изомера (VIII-i-Ac)

Рис.56. Масс-спектр изомера (VIII-i-Ac)

Рис.57. Масс-спектр изомера (IX-i-Ac)

Рис.58. Масс-спектр дидезоксидигидроморфина (X)

Рис.59. Масс-спектр изомера 
силильного производного дезоморфина (V-Tms)

Рис.60. Масс-спектр изомера силильного производного 
дидегидродезоморфина (VII-Tms)

Рис.61. Масс-спектр изомера силильного производного 
дидегидродезоморфина (VII-Tms)

Приготовление реактивов, используемых для проявления 
пластин для тонкослойной хроматографии

Реактив Марки:

Вариант 1: К 1 мл формалина (36%-ного водного раствора формальдегида) осторожно при перемешивании добавляют 9 мл концентрированной серной кислоты.

Вариант 2: К 0,22 г порошка уротропина (гексаметилентетрамина, гексамина), добавляют 1 мл воды и осторожно при перемешивании добавляют 8 мл концентрированной серной кислоты.

Приготовленный бесцветный реактив после охлаждения используют для проведения цветных капельных реакций и для проявления хроматограмм. Реактив может храниться длительное время в закрытой таре.

Реактив Фреде:

К 0,5 г порошка молибдата аммония (натрия) при перемешивании добавляют 10 мл концентрированной серной кислоты. Для полного растворения осадка рекомендуется слегка подогреть полученную смесь. Приготовленный бесцветный реактив используют для проведения цветных капельных реакций и для проявления хроматограмм. Реактив храниться в закрытой таре.

Реактив Драгендорфа:

Раствор 1: 0,2 г нитрата висмута растворяют в 10 мл воды и 2,5 мл уксусной кислоты.

Раствор 2: 4 г иодида калия растворяют в 10 мл воды.

Смешивают по 10 мл растворов 1 и 2, затем добавляют 100 мл воды и 20 мл уксусной кислоты. Приготовленный прозрачный желто-оранжевый реактив после охлаждения используют для проявления хроматограмм. Реактив может храниться длительное время в закрытой таре из темного стекла.

Приготовление буферных растворов, используемых 
при твердофазной экстракции и для ВЭЖХ

- Фосфатный буферный раствор с pH~7,5:

- Буферный раствор готовят, растворяя в 50 мл воды 3–5 г гидрофосфата натрия (Na2HPO4) или калия, с последующим добавлением нескольких капель фосфорной кислоты. Уровень pH контролируют универсальной индикаторной бумагой, либо pH-метром.

- Фосфатный буферный раствор с pH=3 (элюент А):

- Для приготовления фосфатного буфера с pH=3, в 1 литре дистиллированной воды растворяют 3,0 г гидроксида калия, 12,0 г 82%-ной ортофосфорной кислоты и 3,0 г диэтиламина (все реактивы – квалификации не ниже «хч»). Буфер должен иметь pH=3 (уровень pH контролируют универсальной индикаторной бумагой, либо pH-метром). В случае необходимости, значение pH буфера корректируют путем добавления водного раствора гидроксида калия, либо – ортофосфорной кислоты. Приготовленный буфер фильтруют через мембранный фильтр с размером пор не более 0,5 мкм и сразу же переливают в герметично укупориваемую емкость из темного стекла. Хранят готовый буфер в защищенном от света месте, в бытовом холодильнике.

- Оглавление

Введение	3

Данные об объекте исследования	4

Методики исследования	6

Предварительное исследование	.6

Исследование методом качественных цветных реакций………..7

Исследование методом тонкослойной хроматографии……….....9

Подготовка пробы экспертных образцов…………………….….12

Исследование методом хроматомасс-спектрометрии……….….16

Исследование методом газовой хроматографии	18

Исследование методом высокоэффективной жидкостной хроматографии………………………………………………………………   22

Заключение……………………………………………………….27

Литература……………………………………………………..…28

Приложение……………………………………………..……..….29

Состав и способы приготовления указанных реактивов приведены в Приложении.

** Формулы и названия приведены в таблице №4 в Приложении.