Регистратор спектров многоканальный измерительный МИРС

Регистраторы спектров многоканальные         измерительные (далее МИРС) предназначены для измерения интенсивностей спектральных линий и последующего вычисления массовой доли химических элементов в различных объемах методом эмиссионного спектрального анализа.

МИРС может быть установлен на любые спектрографы и квантометры отечественного (серии ИСП, ДФС, МФС) и зарубежного   производства.

МИРС имеет сертификат средства измерения N 18673 и зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений  под N 27644-04.

МИРС может применяться в различных областях народного хозяйства (металлургии, машиностроении, медицине, химической промышленности и т.д.) для проведения качественного и количественного эмиссионного спектрального анализа веществ.

Принцип действия МИРС основан на преобразовании спектра оптического излучения многоэлементными фотоприёмниками, представляющие собой прибор с зарядовой связью, в электрический сигнал. Электрические сигналы с фотоприёмников, усиленные усилителями, преобразуются аналого-цифровым преобразователем в цифровые сигналы, которые вводятся в персональный компьютер по шине USB.

Программное обеспечение функционирует в среде Windows 98/ME/2000/XP.

Обеспечивает:

- управление источником возбуждения спектра.

- математическую обработку данных.

- представление результатов эмиссионного спектрального анализа

- привязку по длинам волн с точностью не хуже 0,005  нм.

- автоматическую корректировку длин волн.

| Основные технические характеристики. |  |
| --- | --- |
| Спектральный диапазон, нм | 180-1100 |
| Количество фотоприемников, шт. | 1-16 |
| Число элементов фотоприёмника | 2048 |
| Размер элемента фотоприёмника, мкм | 14х50 |
| Время накопления аналогового сигнала, с | 0,1-10 |
| Число накопления (суммирований) цифрового сигнала | 1-10000 |
| Динамический диапазон (отношение выходного сигнала к величине темнового шума) при времени накопления 300мс, не менее | 3000 |
| Предел допускаемого относительного среднего квадратического отклонения интенсивности спектральной линии при времени накопления 300мс и при интенсивности спектральной линии выше половины динамического диапазона, %, не более | 3 |

Поставщик  ООО «ИНТЕК ПЛЮС»                       Разработчик  ФГПУ «НПО ГИПО» 420066, г. Казань, ул. Чистопольская, 7                                           420075, Россия, г. Казань, ул. Липатова,  2

тел:(843) 240-22-78,  факс:(843) 518-79-61.

E-mail: Intek@gmirs.ru